招标文件

各投标单位：

- 万基控股集团有限公司招标中心拟对河南万基铝业股份有限公司电解车间所需的1台氟化铝加料车项目进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

开标时间：2021年9月24日上午9:00（北京时间）

商务联系人：常小辉        联系方式：18137900563

技术联系人：李玉强        联系方式：13683844030

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

一、投标须知

1、招标文件的获取：

招标单位将招标文件以电子邮件形式发送至投标单位邮箱或投标单位自行从万基控股集团有限公司官网下载，收到邮件后投标单位需确认回复；

- 投标文件的递交

1）投标文件一正四副

2）投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2021年9月24日上午9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。若正本和副本不符，以正本为准。

3）为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2021年9月24日上午9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4）所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

3、参标的投标单位需交纳投标保证金（人民币：10000元整），按时缴纳保证金，保证金缴纳截止时间：2021年9月23日下午18时前；

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基铝业股份有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050000029

- 4、认真阅读招标文件，参与投标即视同完全响应。认真落实现场实际情况，报价不实（过高、过低）视为无效报价。中标单位必须严格按照招标文件技术要求及投标报价(价格、型号)签订、执行合同，否则即为违约，将列入失信黑名单，供应商分级管理作降级处理，并作相应处罚；

- 5、投标报价为一次性报价，招标单位可根据报价情况保留分配标的物的权利。

- 6、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

- 1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

- 2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

- 7、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

- 8、对“列入失信被执行人”的投标人（同时包含拟派本项目授权委托人），拒绝参与本项目招标活动。

- 二、1、招标范围：详见附件3（投标报价总表）、技术要求（附后）；

- 2、招标方式：公开招标；

- 3、资质要求：

- 1)投标单位需提供相关资质，并具备相应的生产制造、安装、销售等营业范围；如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；

- 2)需提供同类行业近三年相近的业绩及扫描件合同（不少于三份）；

- 3）本次招标不接受联合体投标；

4、资质审验：

1）本次招标资格审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行；

2）未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审，资质审验截止时间：2021年9月23日下午18时前。

三、评标办法：

1）本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。

2）评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

3）评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4）评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5）评标人签字：

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的标的物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按招标人约定的时间、地点与招标人签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

5、招标投标费用：一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件2  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：    _                                                     投标人公章：

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2021年  月  日

氟化铝加料车投标价格总表

（投标人名称）投标设备

总报价为人民币     万元（大写：人民币                           元）

单位：万元（人民币）

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化铝加料车 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |  | 一铝电解 |
| 总价合计（大写）万元： |  | 台 | 1 | ¥： |  |  |
| 备注：请详细列出供货范围及分项报价 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、招标文件及所附合同条款、技术要求我公司已仔细阅读，完全响应；

2、报价含 13 %增值税、合同设备费（含备品备件、专用工具）、技术服务费（含设计费、技术资料费、安装费、调试费、培训费）、运杂费（含设备的包装费、装车费、运输费、运输保险费）各种杂费、税费等及与本合同有关的所有费用等一切费用为到货价；

3、报价有效期   120   天；

4、交货期：合同签订之日起      天内交货完毕；

5、质保期：验收合格之日起   12   个月；

6、付款方式：货到安装调试验收合格后90个工作日内付90%，质保10%；

7、承诺严格按照报价（价格品牌型号）执行合同，所供产品均附有合格证，保证产品完全满足买方使用需求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人签字：

或被授权人签字：

日期：2021年9月24日

- 氟化铝加料车技术要求

一、总则

1、本技术文件适用于河南万基铝业股份有限公司氟化盐加料车项目的设计、制造、检验、安装和验收。

2、本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供满足本技术条件和所列标准要求的高质量产品及相应服务。

3、本文件作为投标方提供符合招标方设备要求及本文件所列标准规范要求的高质量产品及相应服务的依据。

4、在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

5、本技术条件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、车辆目标

氟化盐加料车是电解铝工艺流程中的一种新型高效辅助设备，主要有料箱系统、螺旋输送系统、底盘系统、车架系统、动力系统、液压系统及电控系统等组成，其主要功能是对电解槽的氟化盐料仓进行加注。该车辆可实现快速准确的氟化盐加注，有利于减少电解多功能天车的工作量，有利于降低工人劳动强度，有利于减少氟化盐的损耗及粉尘，有利于提高生产效率及作业安全性。

三、工厂地区条件

3.1 自然条件

最高气温：	                  +40℃；

最热月14时平均温度：         +36℃；

最低气温：                  	-10℃；

最大日温差：                 	15℃。

3.2 氟化盐加料车工作条件

3.2.1 环境空气

环境空气中含有氧化铝粉尘、氟化氢气体等有害物质，电解槽旁存在较强磁场。

3.2.2 环境温度

空气温度	                        ≤55℃

壳面表面温度	                  130-180℃

距电解质壳面1m处温度	         70℃

3.2.3 电磁场

电流强度	                         300-330KA

天车轨道处最大磁场	             300Gs

电解槽阳极母线处最大磁场          600Gs

3.2.4 加料车工作位置

电解车间大面及电解槽出铝端操作面、氧化铝仓库。

四、设备主要技术数据：

4.1、添加物料名称：氟化铝。

4.2、氟化铝体积密度：1.91t/m3。

4.3、氟化铝安息角：31～35°。

4.4、车辆外形尺寸要求：车宽≤2.5m；车高≤3.95m；车长≤9m。

4.5、氟化盐加料车整车质量： ≤19t

4.6、氟化盐加料车有效载荷： 10t

4.7、氟化盐加料车料斗有效容量：7m3。

4.8、加料车接料方式：氟化盐仓库平台固定料斗加料。

4.9、加料车料箱加料口带盖，采用电控液压装置能自动控制开启关闭。

4.10、卸料速率：≥350kg/min，加料速度可调。

4.11、内侧最小转弯半径：≥7.5m。

4.12、满载最大爬坡度（%）：≥20。

4.13、驱动燃料：柴油

4.14、发动机：潍柴功率≥220KW 最大扭矩≥1200N.m

4.15、发动机排放标准 ：  GB17691-2005 国Ⅴ

4.16、绝缘：螺旋加料器、料箱、车体和驾驶室等各关键部位≥5MΩ，加料口与螺旋加料器，螺旋加料器与车底盘，车底盘与车料箱之间，均有绝缘装置，避免加料车与电解槽接触发生短路现象。

4.17、螺旋臂架出料口自带直流离心风机收尘装置，操作过程中避免产生物料扬尘。

4.18、氟化盐加料车出料口处配置摄像头，以辅助加料定位，显示屏应能显示摄像头监控画面、设备运行状态，并设有故障报警灯功能。出料口自带料位计，能够实现电解槽料箱料位监测，电解槽料箱料满自动停止加料；配有倒车影像、倒车语音播报器、行车声光报警器；加料口自带收尘系统，防止加料时粉尘外溢；料箱缺料时驾驶室能够自动报警。

4.19、驾驶室配带冷暖空调。

4.20、设备应满足现场高磁场环境下使用要求，行走方式选用通用汽车底盘驱动方式，由发动机带动变速箱经传动轴带动驱动桥，传动效率高，后期维护方便成本底。

4.21、整车料箱底部设置设置分隔错动机构，便于料箱底部螺旋输送装置在有存料状态的检修维护。

4.22、加料臂末端设置电控液压驱动蝶阀，防止加料臂剩余存料在车辆行驶过程出现撒料现象。

4.23、驾驶室内合理位置配置1具5KG干粉灭火器及灭火器固定架

五、设备主要功能

氟化盐加料车具有以下功能：

5.1取料

驱动加料车到氟化盐、氧化铝粉料的库房取料，可以自动检测极限料位。

5.2加料输送

第一水平底部螺旋输送器，将料从料箱的后面送到前面；

第二垂直螺旋输送器，将料从料箱的底面送到上面旋转接头处；

第三、第四水平螺旋输送器，将料从上面旋转接头处送到槽上接口处。

5.3加料管摆动

加料管摆动180度。

5.4加料管升降

加料管最大升降30度。

5.5下料口防漏灰

下料口安装离心风机主动收尘装置，并可自动控制加料停止，避免作业过程中产生的物料扬尘，回收粉尘经过滤后可自动回收料箱进行二次利用，能极大减少加料过程中的氟化盐损耗。

5.6加料管轴承防灰

加料管轴承处设置多道密封，避免粉料进入轴承中，延长轴承使用寿命。

5.7加料管防超载和堵料

加料管增加调整机构，防止超载输送，防止堵料。

5.8 双发动机配置

采用双发动机布置方式，底盘自带发动机一部；另外加装发动机一部，满足上装液压系统动力需求。两发动机的空滤系统都采用油滤+空滤双过滤系统而保障发动机的使用寿命；

5.9、整车所有发动机、电控、液压等元器件均选用经过高温、高磁场、高粉尘环境下长时间使用验证的品牌，保证不受现场600GS强磁场环境干扰，整车作业稳定。

5.10、车身设置警示字样，整车配备倒车影像、倒车灯、LED停车灯、倒车、行车及转向语音声光报警器, 氟化盐加料车驾驶室上方设有LED 爆闪灯，在作业过程中闪烁。

六、供货范围

6.1 驱动行走的柴油载重底盘

柴油载重通用汽车底盘及驾驶室，双后桥三根轴，共10条轮胎

6.2 加料系统及料仓

包括料仓、料仓水平输送、料仓垂直输送、水平回转输送系统。

6.3 电气系统

电气系统包括配电设备（配电、控制、操作、照明）、PLC系统、电缆（动力和控制）、显示控制屏幕。

6.4 液压系统

液压系统包括油箱、液压泵、马达、阀件、管路等。其中核心液压泵、核心阀件、油马达、密封件等必须采用Parker、Danfoss、林德公司产品。

输送系统的四级螺旋输送必须有独立的液压泵驱动液压马达，操作简单，维修方便。

七、设备各部分技术说明

7.1 柴油载重汽车底盘

汽车底盘采用国内品牌通用载重卡车底盘，要求维护保养方便，达到国Ⅴ排放标准。

7.2 料仓系统

该料箱系统由结构钢板冲压、焊接成型，容量7m³，可满足大于10吨氟化盐存放。内部关键位置安装容量检测装置，料满与缺料能自动检测并报警，同时引发相关安全动作。

料箱底部安装捣鼓装置，防止由于氟化盐流动性问题造成的输送系统堵塞。

7.3 螺旋输送系统

该车采用螺旋输送系统，使氟化盐自下而上输送。

7.4 驾驶室系统

驾驶室采用通用卡车底盘驾驶室，完全密闭，带有冷暖空调，并加装控制仪表台系统。仪表台必须能进行臂架主要参数显示，包括但不限于臂架回转角度、臂架变幅角度等。

7.5 车架系统

采用通用底盘车架。

7.6 动力系统

采用双发动机布置方式，底盘自带发动机一部；另外加装发动机一部，满足上装液压系统动力需求。底盘发动机与上车发动机的空滤系统均采用双空滤系统而保障发动机的使用寿命。

7.7 液压系统

整车液压系统部分采用闭式液压系统，实现动力按需分配；配套阀组必须采用进口阀组，并经过高温、高磁场环境作业验证。液压油箱带有液位显示器。

7.8 电气系统

整车控制系统必须采用CAN总线通讯方式。核心控制器采用进口EPEC控制器，抗磁场干扰能力强，可以达到IP67的防护等级。该控制器采用CoDeSys编程软件 ,语言有很多种,常用的CoDeSys 都支持。

上位机控制器主要显示的发动机参数；螺旋参数；变幅、回转角度参数；支腿、变幅液压系统压力；泵出口压力等。关键核心动作均有图像监视系统，保证作业安全。同时对料箱盖仿行开关显示；急停及动作显示警示灯功能。

### 八、设备设计、制造、验收执行标准及规范

设备将严格按照ISO9001质量认证体系的要求完成设备的设计、制造，并在设计、制造、试验、安装、调试及验收中遵循以下标准：

《涂装通用技术要求.  JB/ ZQ4000.10-86》

废气的排放依据标准：GB17691-2005国Ⅴ

《工程机械噪声限值和测定》GB16710.1—1996、GB/T16710.2～16710.5—1996。

制动器性能符合GB10827-89的有关规定。

《回转支承》 JB/T 2300

《起重机设计规范》 GB3811-2008

《钢结构设计规范》 GBJ17-88

电气设备及文件遵照现行的IEC标准；

设备外表涂层要求在合同签定时由买方提出要求。

附件：合同条款

买 卖 合 同

（仅供参考）

合同编号：WJ-CG(2021)-0000

买方：洛阳万基华实商贸有限公司                        签订时间：/年/月/日

卖方：****************有限公司                        签订地点：新安县产业集聚区

一、产品名称、规格型号、数量、单价、总金额、供货时间：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额： 税率：13% 税额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货时间：/年/月/日前安装完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准：按照合同中物资最新国家标准         以及买方提供的规格质量要求执行，卖方应保证其提供的货物在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，满足买方使用；产品应附相应的合格证、说明书等文件。有特殊使用要求的，卖方有义务向买方说明或指导使用。卖方采用的包装物应符合国家标准，适于产品运输和保存，包装物属产品的组成部分由卖方提供且不作回收，费用含在合同总价内。

三、质保期及质保责任：质保期为货到买方仓库经买方实际领用之日起/个月，质保期内卖方对合同产品承担“三包”责任，如造成损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、交货地点及费用负担：卖方送货至买方仓库，运输、卸货由卖方负责且费用已含在合同总价内。

五、验收标准及提出异议期限：按本合同第二条标准验收，买方提出异议的期限为货到买方仓库至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向卖方提出。

六、结算方式和付款时间：结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。货物运至买方仓库，卖方根据买方验收合格并实际领用的数量，向买方开具对应数量货物总价的增值税专用发票，买方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付标的物总价90%货款，质保金10%，质保期满无质量异议付清；

七、违约责任：1、卖方每延期一天交付货物应向买方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天买方可单方解除合同；2、无论何时买方发现卖方所供货物属假冒伪劣、掺杂使假产品，不受本合同质量异议期的限制，卖方除赔偿因此给买方或买方关联公司造成的损失外，还应承担损失总额（含直接和间接损失）或合同总额20%的违约金（以二者高者为准，如违约金不足一万元的，按一万元计算）。3、因买方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，买方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向卖方支付逾期付款利息。4、因卖方违约原因买方暂停支付货款的，买方不承担任何逾期付款责任。

八、解决合同纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交买方所在地有管辖权的人民法院裁决。

九、其它约定事项：1、质保期内，若卖方接到买方就有关产品质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的，买方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由卖方全部承担（买方可在未付款项中扣除）。2、卖方相关人员若对买方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，买方则停止向卖方支付未付合同款，直至上述情形卖方主动配合调查清楚；买方同时有权扣除卖方合同总额20%的货款作为违约金。3、若卖方所供货物价格高于市场价格或同行价格，卖方应向买方支付差价2倍的违约金；如发现第二次，除由卖方支付合同总额20%违约金外，买方有权单方终止合同。4、有效期内若合同货物的市场价格发生较大变化时，双方可进一步协商确定供货价格。5、卖方必须开具税务部门认可及符合合同约定的正规税务发票，否则买方有权停止付款。6、各种书面或电子文件的送达以本合同所记载的联系方式为准，如有变动，应及时书面通知对方。

十、合同有效期：本合同一式五份，买方持四份，卖方持一份，自买卖双方签字盖章之日起生效，到货款两清索赔完毕时终止。

| 买方：洛阳万基华实商贸有限公司 地址：新安县产业集聚区 邮箱：1291494242@qq.com 电话：0379-67332402 税号：91410323MA40WDXA6G 开户行：洛阳银行新安县支行 账号：676910020000003008 委托代理人： | 卖方： 地址： 邮箱： 税号： 开户行： 账号： 委托代理人： |
| --- | --- |